成果名称：生活工业混合污水、恶臭、污泥协同处理技术与产业化示范

主要完成单位：海天水务集团股份公司、四川大学、西华大学、厦门大学、四川海天环保能源有限公司、成都海天绿色化学技术研究中心

主要完成人：潘志成、杨平、谷晋川、白敏冬、李慧强、李勇、罗荣林、彭玉梅、汪锐、杨开虎、陈婷婷、陈科西、邱恋、邱小丽、何克岷、黄娴、郑直、王文强

成果简介：

针对工业生活混合污水处理难点，研究攻克了生活工业混合污水、恶臭、污泥处理多项关键技术，结合四川大学、西华大学、厦门大学等产学研研发了多组配水井的混合污水处理工艺、HT火石岩为载体的高效生物膜法除臭工艺、低成本的中水回用系统及污水污泥资源化利用技术，有效提升了混合污水处理中工业污水的占比（最高可达50%），污水处理成本成功降低30-40%，高效吸附降解去除污水处理厂产生的H2S、NH3恶臭问题，实现污泥低成本、资源化利用，有效解决了“废水、废气、废渣”协同处理难题。

项目采用多组配水井合理调配工业和生活污水的比例，混合污水中工业废水比例最高可达到50%，实现了进水水质水量的有效调节，保证后续处理工艺稳定性。通过水解酸化池+CASS生物反应池+多段高效絮凝池+转盘滤池+紫外消毒技术的优化集成，使混合污水处理后出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质（TN除外）和《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。

自主研发HT火石岩为载体的高效生物膜法除臭工艺，高效吸附、生物降解各处理工段产生的H2S、NH3等恶臭物质；同时，在污水处理设施的顶部及周围种植花草，通过地下、密闭、除臭等技术的有机结合，最终建成一座半地下式、密闭式、无臭式、花园式的环境友好的新型污水处理厂，处理效果优于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二类（新扩改建）标准。

通过“营养土辅料—高温堆营养土—营养土初品—营养土”和“蚯蚓床—蚯蚓接种—饲料投加—营养土”两套工艺对所产生的剩余污泥进行处置，最终实现污泥资源化利用。

本项目实现了低成本处理混合污水、恶臭、污泥，可实现污水及污泥资源化利用，在天府新区污水处理厂等工程中得到应用推广，具有显著的经济、社会和环境效益。

经检索及专家评审表明：该成果整体技术处于国内领先水平，其中HT火石岩为载体的高效生物膜法除臭工艺等达到国际先进水平，核心技术填补了该领城多项国内空白。共申请专利25项(7项发明)，发表论文11篇，专业书籍1部，获中国循环经济专利奖2项。成果已在成都天府新区海天水务有限公司、乐山海天水务有限公司、峨眉山海天水务有限公司、开封海天水务有限公司等项目中得到全部或者部分应用，取得了较好的经济、社会及环境效益。